2026年第八届

全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛

智慧气象

技术报告

团队名称：

参赛编号：AIC-2026-

作品名称：石窟天盾：风险对齐的窟内微气候预报

日期：2026年10月8日

目  录

作品简介	3

一、作品概述	4

1.背景介绍	4

2.目标定位	4

二、需求分析	5

1.问题剖析	5

2. 需求调研	6

三、气象数据与人工智能技术的选择与运用	6

1.气象数据使用	6

2.人工智能技术运用	7

四、项目实施	10

1.总体方案	10

2.实施规划	11

3.实施过程	12

4.关键环节	13

五、应用成效	14

1.成果展示	14

2.效果验证	15

3.应用价值	15

六、总结与展望	16

1.经验总结	16

2.未来规划	16

七、附录	17

1.数据资料	17

2.代码与模型	18

3.参考文献	18

作品简介

石窟壁画、彩塑的盐害风险与窟内高湿暴露密切相关，但现有平台多侧重实时报警与事后处置，且窟内长期实测数据有限，难以直接监督预测。本项目面向“高湿风险漏报”重构预报目标：以文献参数化热湿物理模型生成窟内湿度合成标签，利用借鉴Koopman/EDMD思想的延迟嵌入与多尺度特征提取刻画洞窟微环境记忆，并引入借鉴twCRPS思想的阈值风险加权分位数损失，使模型从“平均精度”转向“风险对齐”。实验中超阈F1由0.072提升至0.164，AUC由0.862提升至0.903，点预测精度同步提升；滚动预报检出率达35.1%，平均提前46.3小时。并通过独立真实洞窟数据开展外部效度检验，为石窟文物保护提供高湿风险提前预警与决策支持。

一、作品概述

1.背景介绍

石窟寺壁画与彩塑的主要病害之一是盐害，例如：酥碱、疱疹、起甲等。它的形成过程是：当洞窟内相对湿度超过某一阈值时，可溶盐吸湿潮解，干燥时再结晶膨胀，导致壁画地仗层结构被破坏。敦煌研究院的业务口径以 62% 为警戒线；文献进一步把潮解起始定在 67%、把吸湿突变定在 75%。所以相比“平均湿度是多少”，做保护决策更需要关心的是"未来 24–72 小时会不会超过阈值、超过多久"。

目前，石窟已经具备较为完善的气象与洞窟监测基础。例如甘肃省气象部门已在窟区核心区域布设7套区域自动气象站，持续获取气压、气温、湿度、降水及风向风速等外场气象数据；敦煌研究院也已开展115个莫高窟洞窟的监测工作，相关数据接入甘肃省石窟寺监测预警平台。现有平台能够实现实时监测、指标越限报警和事后处置，为文物保护提供了重要支撑。

但现有体系主要解决的是“现在是否已经超阈”的问题，而石窟文物保护更需要回答“未来是否会超阈”。如果能够提前48小时识别高湿风险，管理人员便可以根据风险等级提前安排洞窟开放与关闭、通风调控和游客批次调整，将被动处置转变为可计划、可执行的预防性干预。对于损伤具有不可逆性的石窟文物而言，这段提前量正是风险干预的重要窗口。

与此同时，数据获取也是实现提前预报的关键瓶颈。窟外已有NASA POWER逐小时再分析气象数据，可覆盖2001—2025年，累计219,144小时且无缺测；但窟内微气候长期连续实测数据尚缺乏可直接用于建模的公开数据集，导致传统依赖大规模实测数据训练的预测方法难以直接应用。

因此，本作品针对现有监测体系中“实时监测有余、提前预报不足”的关键缺口，以敦煌莫高窟为例，利用公开的窟外气象数据，结合石窟热湿传输机理与人工智能方法，在有限窟内实测数据条件下建立窟内微气候预测模型，实现未来24—72小时窟内湿度及超阈风险预报，为石窟文物保护提供从“实时发现”走向“提前预警”的技术支撑。

2.目标定位

本作品主要面向在石窟内实测标签不可得、决策不可逆的条件下，建立一个可训练、可解释、可在普通 CPU上可运行的窟内湿度风险预报算法。

1.解决窟内微气候风险难以提前预判的问题

面向石窟壁画盐害防控中窟内微气候变化难以提前感知、现有监测以实时观测和超阈报警为主的问题，作品旨在利用室外气象条件与窟内微环境之间的关联规律，建立面向未来24—72小时的窟内相对湿度风险预报方法，实现由“发生后监测”向“发生前预警”的转变，为文物保护人员争取提前干预时间。

2.构建面向文物保护场景的智能风险预报模型

以公开可获取的室外气象数据作为主要驱动，结合洞窟微气候的物理传递规律，利用延迟嵌入输运算子建立室外气象变化与窟内湿度风险之间的映射关系，并引入面向湿度风险阈值及持续时间的风险加权机制，使模型不仅关注平均预测误差，同时重点识别可能影响壁画保存的高风险湿度过程。通过24—72小时多时效滚动预报及跨洞窟验证，形成具有风险识别和提前预警能力的算法原型。

3.形成可落地的窟内微气候风险预警方案

在模型验证基础上，形成一套无需新增专用硬件、可在普通CPU环境运行的窟内微气候风险预报算法，为文物保护部门提供“气象驱动—风险预测—提前预警”的技术路径。通过实验数据和真实洞穴观测数据进行验证，探索其在莫高窟等石窟文物保护场景中的应用价值，为后续结合长期实测数据开展模型标定、业务化部署和推广应用提供基础。

二、需求分析

1.问题剖析

1.现有监测能够“看见风险”，但难以提前预测风险。

目前莫高窟已经具备较完善的气象和窟内环境监测基础，现有体系能够及时回答“当前洞窟环境是否异常”，但对于“未来24—72小时是否可能进入高湿风险区间”仍缺少有效的预测手段。因此，现有业务模式更多是“实时监测 + 越限报警 + 事后处置”，而文物保护真正需要进一步解决的是“提前”这一环节，即在风险尚未发生时获得足够的干预窗口，从而为调整游客批次、开放安排以及通风等措施提供依据。

2.风险是“超阈时长”，而不是“平均误差”。

壁画盐害与湿度风险并不是简单的瞬时数值问题，而与相对湿度超过风险阈值后的持续时间以及反复次数密切相关。对于文物保护而言，一个预测模型即使在整体平均意义上具有较小的RMSE或较高的R²，如果无法有效识别高湿风险事件，在实际预警场景中的价值仍然有限。原有相关研究和常规预测方法更多以RMSE、R²等点预测精度指标作为主要优化目标，其优化方向是降低整体平均误差，而不是重点提升风险阈值附近以及高风险时段的识别能力。这形成了“预测数值看起来较准，但真正需要预警的风险事件可能被漏报”的目标错配问题。

3.窟内长期实测数据不足，使直接开展数据驱动预测面临目标变量不可观测。

如果直接采用监督学习方法建立“室外气象 → 窟内湿度”的预测模型，需要大量连续、可靠的窟内历史观测数据作为训练标签。但目前公开数据中缺乏可直接用于长期建模的莫高窟窟内微气候长序列实测数据，而窟外气象数据则具有较好的连续性和公开可获得性。因此，在目标变量缺乏大规模实测标签的情况下，如何利用已有文献中的洞窟热湿传递规律，将室外气象变化转化为具有物理合理性的窟内微气候代理，是开展人工智能预测需要解决的问题。

4.室外气象与窟内微气候之间存在复杂的时滞和传递关系，简单映射难以满足预测需求。

室外气象变化进入洞窟后，会受到洞窟围岩热湿交换、通风换气以及历史状态等因素影响，表现出一定的时间延迟、振幅衰减和非线性响应。因此，将某一时刻的室外相对湿度直接对应到同一时刻的窟内相对湿度，或者采用简单的一阶传递关系，难以完整描述窟内微气候的动态变化过程。

5.预测时效从24小时延伸至48—72小时后，风险极值区域的误差控制更加困难。

文物保护需要足够的提前量才能支持实际干预，因此仅提供短时预测并不能完全满足需求。随着预测时效由24小时进一步延伸至48—72小时，多步预测中的误差会逐渐累积，而高湿风险往往恰好属于预测分布中的极端区域。若模型仍然以整体平均误差最小为主要目标，容易出现正常时段预测较稳定、但真正需要预警的高湿事件识别能力不足的问题。

2. 需求调研

为确保需求判断具有依据，本作品主要从业务需求、学术文献和数据可得性三个方面开展调研并进行了方案论证。

（1）业务需求调研

通过检索文保主管部门、敦煌研究院等公开资料，核对壁画保护中的湿度风险阈值、现有监测平台及监测能力。调研发现，目前窟外气象观测和窟内监测体系已经具备，现有方式主要以“实时监测+越限报警”为主，因此实际需求重点并非增加监测，而是利用已有气象信息进一步实现窟内湿度风险的提前预判。

（2）学术文献调研

围绕“洞窟微环境预测”“室内相对湿度预测”“壁画盐害与湿度阈值”等方向检索相关研究，重点核对模型的预测时效、数据条件和风险指标。调研发现，已有研究主要关注预测精度，对24小时以上的多步预测以及历史气候数据获取等问题仍存在不足，为本作品的研究方向提供了依据。

（3）数据可得性调研

对 NASA POWER、NOAA ISD、ICCP 洞穴观测等数据进行实际下载和解析，验证室外气象数据及公开洞穴观测数据的可用性。同时发现，长期、连续的莫高窟窟内实测数据并非公开可直接获取的数据资源。因此，本作品采用公开室外气象数据作为主要驱动，并结合物理代理和独立真实洞穴观测进行验证。

综上，三条调研线共同将需求归纳为三个核心问题：窟内目标数据难获取、传统预测指标与文保风险不完全匹配、24–72小时多步预测难度较高。

三、气象数据与人工智能技术的选择与运用

1.气象数据使用

本作品采用“公开室外气象数据为主要驱动，多源数据交叉验证”的数据方案，以公开数据和文献实测数据支撑模型构建与验证。

气象数据分为四类，性质与用途各不相同，见下表。需要特别说明的是，唯一进入建模链路的驱动数据是 NASA POWER 逐小时再分析资料；其余三类只承担校验与验证职能，不参与训练。

表格 1数据来源及作用

| 数据 | 性质 | 来源 | 在作品中的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| NASA POWER 逐小时气象 | 再分析产品（非站点观测） | NASA POWER API v2.10.2 ，坐标 40.04°N / 94.81°E | 唯一的室外驱动： T2M、RH2M、WS10M、 PSC、ALLSKY_SFC_SW_DWN、PRECTOTCORR |
| NOAA ISD 敦煌站 | 地面站观测 | ncei.noaa.gov 全球逐时库，站号 USAF 524180 / WMO 52418 | 外场真实性交叉核对（该站 2023-04-28 后停报） |
| ICCP 洞穴观测 | 真实观测 | Zenodo 10.5281/zenodo.17505739 ， CC-BY-4.0 | 外部效度验证，不含任何合成标签 |
| 已发表文献实测统计量 | 文献数据 | Gong 等（2025）、 Zhang & Wang （2023 ）等论文正文 | 物理模型标定与同窟同期对照 |

（2）数据获取与处理

所有数据均采用脚本化方式获取，不使用来源不明的人工拷贝数据。NASA POWER 数据按年份下载后统一合并；ICCP 数据通过脚本获取并进行筛选。

数据处理过程中重点完成以下步骤：

a.将时间标准统一为 UTC，避免 NASA POWER 默认时间标准造成日循环相位错位；

b.气压变量采用 PSC（订正气压），而不是 PS；

c.对多源数据进行时间对齐、缺测检查和质量核验；

d.在严格因果约束下构造 258维气象特征，避免使用未来信息；

e.按时间顺序划分训练集、验证集和测试集，保证预测实验不存在未来信息泄露。

2.人工智能技术运用

本作品针对“窟内实测标签不足、室外气象与窟内湿度存在滞后关系、传统预测目标与文保风险不匹配”等问题，构建“多时效外场预报—延迟嵌入输运算子—风险对齐训练”三层人工智能技术路线。

第一阶段：L1多时效外场气象预测。

使用 NASA POWER 逐小时公开再分析资料作为唯一室外驱动，输出未来 24-72 h 的室外分位数轨迹，为后续算子层提供“未来外场状态”。其输出形式为：

室外分位数轨迹 = 72h × 5要素 × 𝑄分位

L1 的作用是提供未来 s 时刻的外场状态。骨干网络为 MLP，可替换 LSTM、PatchTST。该层输出的是概率预报形式的分位数轨迹，而不是单一点预报，以便后续风险对齐训练直接作用在尾部。

第二阶段：L2延迟嵌入 Koopman/EDMD 输运算子。

窟内无实测标签，只有物理模型生成的合成标签。若把物理模型直接接在预报模型后面，会有两个问题：逐时步推进的物理模型难以高效反传，且推理代价高。因此需要一个闭式解、可微、可解释的高速代理。

理论依据为 Takens 嵌入定理与 HAVOK：在受迫系统中，未被观测的标量可观测量可从被观测量的延迟坐标中重构。

（1）算子形式与闭式解推导：

设外场驱动 𝑢𝑡∈𝑅𝑑，构造提升特征 Ψ(𝑢,𝑡)∈𝑅𝑝。采用 EDMD 思想，假设提升特征近似满足线性演化：Ψ(𝑢,𝑡+1)≈𝐾Ψ(𝑢,𝑡)其中 𝐾 由岭回归闭式解给出。标准形式为：

K=argminKtΨu,t+1−KΨu,t22+βKF2

其闭式解为：

K=ΨTΨ+βI−1ΨTΨ'

其中 Ψ 的每一行是 Ψ(𝑢,𝑡)𝑇，Ψ′的每一行是 Ψ(𝑢,𝑡+1)𝑇。读出层同样采用岭回归：

ht=wTΨu,t

w=ΨTΨ+βI−1ΨTh

其中h 为窟内 RH 合成标签。𝐾的特征值谱给出物理可解释的时间常数与衰减率。两个解均不含反向传播，满足“纯 CPU、无 BPTT”的部署约束。

（2）特征设计及物理动机

Ψ 由三族构成，共 258 维，每族对应明确物理量：

表格 2特证设计及物理动机

| 特征族 | 维度 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 快变延迟坐标 | 48 × 5 = 240 | 日循环与天气过程的高频响应 |
| 多尺度滑动均值 | 12 | 窟壁温度本质是室外气温的低通滤波结果，显式给出“慢热状态”。窗口 1/3/7/30/90/365 天 |
| Magnus 比值项 | 6 | 因 𝑅𝐻=𝑞/𝑞𝑠𝑎𝑡(𝑇)，把温湿耦合的非线性直接写进特征，而非指望线性读出层去逼近 |

严格因果：第 t 行只依赖≤t 时刻信息，没有未来信息的泄露。

（3）物理可解释性及使用边界

spectrum() 给出 K 的慢变特征值谱（衰减时间常数 𝜏与振荡周期）。group_importance() 给出特征族权重占比，用于回答“模型学到了哪条物理通道”。

解释边界：

𝐾接近 1 的特征值部分来自滑动均值特征构造本身的低通性质，因此只有谱中清晰的 24 h 模态与年周期模态可用于物理论述，𝜏数值不得直接与文献的换气次数做数值对表，只做量级一致性陈述。

第三阶段：L3风险对齐训练。

本作品采用已有的 twCRPS 评分规则，将其从评价指标转化为训练目标，提出面向‘阈值+持续时间’型损伤判据的风险对齐训练。

（1）方法：阈值加权连续排序概率评分 twCRPS

采用 Gneiting & Ranjan（2011）提出的 twCRPS：

twCRPSF,y;v=Fz−1z≥y2vz dz

当 v(z)=1{z≥r} 时，评分只关注 r 以上的尾部。实现上采用等价的加权分位数（pinball）损失：

ℒ=kωkρτky−qk

三级阈值分别为：62% 业务预警线、67% 可溶盐潮解起始、75% 吸湿与渗透性突变。

（2）本作品曾尝试的改动：权重内生化

标准 twCRPS 的权函数是人工设定的固定阈值。本作品曾让权重成为由输运算子导出的状态相关变量：

ωkt,h=1+γ⋅σfcavet+h−rs⋅2τk−1+⋅exp−h/Heff

其中三项分别对应风险门控、上尾强调、时效衰减。𝑓^𝑐𝑎𝑣𝑒是预报的室外场经冻结输运算子推演得到的室内 RH。

（4）双轨读出与工程实现

模型采用双轨读出：非线性梯度提升模型用于提高业务预测精度，线性输运算子用于物理解释和可微计算。针对多步预测，采用直接轨迹式读出，避免逐步滚动造成误差累积。

最终输出：

形成未来24–72小时的窟内湿度风险预测、风险等级以及预警提前量，并对应输出正常开放、限流、关闭三级业务决策参考。

四、项目实施

1.总体方案

1.1 总体思路

本作品面向莫高窟壁画保护中的窟内湿度风险提前预判需求，针对窟内长期实测数据难以获取、室外气象与窟内微环境存在复杂滞后关系，以及传统预测方法与文物保护风险判据不完全匹配等问题，构建“室外气象驱动—窟内微环境代理—风险对齐—分级预警”的总体方案。

作品不直接将室外相对湿度等同于窟内湿度，而是利用室外气象变化及其历史延迟信息，学习气象条件向窟内微环境传递的动态规律，进一步预测未来24–72小时窟内湿度风险，并根据文物保护中的湿度阈值形成分级预警结果。

整体形成从气象数据输入、人工智能预测、风险识别到业务预警输出的完整技术链路。

图表 1系统总流程图

1.2 技术路线

系统采用 L1—L2—L3 三级技术架构（算法原理详见：三、气象数据与人工智能技术选择与运用）：

L1多时效外场气象预测：以NASA POWER逐小时再分析资料为唯一室外驱动，输出未来72小时室外分位数轨迹（72h×5要素×Q分位），为后续算子层提供未来外场状态。

L2延迟嵌入Koopman/EDMD输运算子：将室外轨迹延迟嵌入为258维严格因果特征，通过岭回归闭式解读出窟内RH分位数代理。算子层冻结、闭式解、可微、可解释，不参与反向传播。

L3风险对齐训练：采用已有的twCRPS评分规则，将其从评价指标转化为训练目标，在MSE基础上引入多阈值加权分位数损失，使模型优化目标与“阈值+持续时间”型损伤判据对齐。

系统采用“轨迹式读出”方式，直接利用未来对应时刻的外场预测特征进行窟内风险读出，避免逐步滚动预测造成的误差累积。全流程采用岭回归、SVD等闭式求解方法，无需GPU和BPTT，可在普通CPU环境运行。

1.3 系统架构

系统采用三层架构：

1.应用展示层：Web预测与监控看板（实时预测曲线、误差指标、多模型对比、历史回放）。

2.模型训练与服务层：L1预报引擎、L2输运算子、L3风险对齐训练模块、RESTful API（Flask服务）、模型训练管理（实验配置与日志）。

3.数据采集与存储层：NASA POWER抓取脚本、DatasetBuilder样本构建脚本、MySQL数据库、CSV/Excel离线数据文件。

系统支持在线（数据库就绪）和离线（无数据库或断网）两种运行模式：在线模式通过API周期性更新数据并写入MySQL，前端实时读取；离线模式自动切换至本地文件，直接读取CSV/Excel回放或推理，提高在野外台站或应急指挥车等不稳定环境下的鲁棒性。

1.4 总体架构

根据以上描述，可将总体简化为流程图：

图表 2总体架构图

通过上述技术路线，将室外公开气象数据、人工智能预测模型和文物保护风险判据连接起来，形成面向石窟微环境风险的完整智能预警方案。

2.实施规划

1.阶段一：项目启动与竞赛对标阶段。团队围绕大赛要求和“人工智能+气象”方向开展赛题分析、评分标准研究和方案对标，明确项目整体主要面向算法级优化，针对石窟盐害初步制定“微气候预测与预防性保护系统”。

2.阶段二：问题重构与方案设计阶段。查找并结合相关文献、行业资料和实际应用需求，对原有问题进行重新梳理，将窟内微气候保护需求进一步转化为可计算、可验证的算法问题，并完成总体技术方案和算法路线设计。

3.阶段三：数据与物理代理构建阶段。实现POWER 数据的落盘按完成气象数据获取、清洗和处理，并依据相关文献参数构建窟内微气候物理代理模型，为算法训练和后续验证提供数据基础。形成完整的长期外场气象数据集和可用于实验的窟内微气候模拟数据。

4.阶段四：算法开发与实验验证阶段。实现输运算子、twCRPS、消融与对

照矩阵，并开展消融实验、跨窟验证和外部数据验证，对算法效果进行系统检验。完成核心算法和主要实验，形成最终技术方案及实验结果。

5.阶段五：成果制作与完善阶段。团队在技术路线和实验结果基本确定后，集中完成作品方案、答辩PPT、演示视频及相关佐证材料，并对数据来源、实验结果、图表和文字内容进行统一检查。

6.阶段六：项目提交与收尾阶段。团队按照比赛要求完成报名、材料提交和最终检查，并对代码、实验数据、文档及相关成果进行归档。

3.实施过程

3.1 数据处理

（1）外场驱动数据：NASA POWER

项目以NASA POWER逐小时气象数据作为主要室外气象驱动，通过API脚本化获取2001-01-01至2025-12-31的数据，共219,144行×10列，无缺测。空间位置采用莫高窟本体坐标40.04°N、94.81°E。主要变量包括气温（T2M）、相对湿度（RH2M）、10米风速（WS10M）、订正海平面气压（PSC）、全天空地表短波辐射（ALLSKY_SFC_SW_DWN）和降水（PRECTOTCORR）等。

处理流程：

1.逐年下载数据，合并为莫高窟 2001–2025 逐小时外场驱动数据

2.针对POWER数据时间标准可能造成日循环相位偏移的问题，统一采用UTC时间标准。

3.气压字段的取舍：POWER 返回的格点海拔（1639.24 m）比莫高窟实际海拔高出约 500 m，导致格点气压系统性偏低；所以必须传入 site-elevation = 1140 参数，但它并不修改 PS 字段，而是额外返回一个订正本站气压字段 PSC（全期均值 88.69 kPa，对照 PS 的 83.53 kPa，相差 +5.16 kPa，与标准大气压公式在 1140 m 处给出的 88.36 kPa 吻合），因此建模必须使用 PSC 而非 PS。

4.最后构造258维严格因果特征。全部脚本化下载，无人工拷贝、无来源不明数据。

（2）真实性交叉核对：NOAA ISD敦煌站

为检验室外气象数据的真实性，引入NOAA ISD敦煌站52418099999的逐小时地面观测数据，与NASA POWER按UTC对齐后一共23,915对样本。温度和气压相关系数分别达到0.955和0.939，表明主要室外气象驱动变量与当地地面观测具有较好一致性；相对湿度相关系数为0.576，RMSE为19.56个百分点，并存在一定系统偏差。该核对仅用于验证已有同期数据的外场一致性。

（3）窟内物理代理模型

针对公开数据中缺少长期连续窟内微气候实测序列的问题，团队依据已有文献中的实测统计量和参数建立窟内微气候物理代理模型，将室外气象条件映射为窟内温湿度变化，并通过文献统计区间和同期观测进行合理性检验。该过程产生的数据明确作为物理模型生成的合成标签使用，不将其表述为真实洞窟长期实测数据，从而为后续算法训练提供可追溯的数据基础。

（4）真实洞穴观测：ICCP

为避免模型验证完全依赖自身生成的窟内合成标签，项目进一步采用公开的ICCP真实洞穴观测数据开展独立外部验证。

该数据包含12个洞穴和42台记录仪，本项目根据受光区与深处具有有效配对观测这一条件进行筛选，最终在8个有效洞穴上完成统计分析。

同时，实验也发现并非所有洞穴均适用，Sela、Murabba'at2和HarSifsof三个洞穴的结果为负。由于ICCP洞穴主要为石灰岩和白云岩，而莫高窟属于砾岩—砂岩环境，且两者气候条件存在明显差异，因此该实验主要用于验证输运算子结构相对于简单一阶传递函数的相对有效性，不据此宣称对莫高窟窟内湿度具有绝对精度。

4.关键环节

本作品的关键环节集中在四个创新点上，见下表。四项中三项为模型级、一项为系统级；系统级项的算法内核仍是模型级的物理代理设计。

表格 3关键环节——创新点

| 序号 | 创新点 | 核心创新层级 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向「阈值加持续时间」型损伤判据的风险对齐训练 | 模型级 | 解决预测得准但从不预警 |
| 2 | 延迟嵌入 Koopman 输运算子作为可微物理代理 | 模型级 | 解决窟内标签不可观测 |
| 3 | 物理约束可解释、文献实测标定的双状态传递结构 | 系统级 | 解决标定参数不可迁移 |
| 4 | 读出层极值压缩的诊断与非线性修正 | 模型级 | 解决风险阈值处的量级失真 |

关键技术包括三个方面：延迟嵌入（Takens 定理与 HAVOK 思路）与 EDMD 闭式解的结合；用矩阵指数对切换门态的线性时不变子系统做精确离散化；以及阈值加权评分的数值积分与内生权重推导。

五、应用成效

1.成果展示

本作品面向石窟寺壁画盐害防控中的高湿风险提前预警需求，形成了一套可运行、可审计、纯 CPU 部署的窟内微气候风险预报系统。主要成果如下：

（1）主要功能

1.窟内相对湿度未来 24–72 小时风险预报，支持 62% / 67% / 75% 三级阈值分级输出；

2.超阈事件概率排序与预警提前量估计；

3.可解释性输出：特征族权重与 Koopman 谱模态（24 h 与年周期模态）；

4.四页面可视化看板：总览 / 对比 / 验证 / 回放，支持离线可运行。

（2）核心技术指标（测试段 2021–2025，24 h 时效，62% 阈值）

表格 4核心技术指标

| 指标 | 本作品结果 |
| --- | --- |
| 超阈 F1（风险对齐训练后） | 0.164 |
| 超阈 AUC | 0.903 |
| 召回率 | 0.186 |
| 点 𝑅2 | 0.655 |
| 滚动预报检出率 | 35.1% |
| 平均预警提前量 | 46.3 h |

作为对照，现有 MSE 训练做法在同一测试段上的超阈 F1 为 0.072、召回率 0.047、点 𝑅20.585。风险对齐训练后 F1 提升 127%，召回率提升约 4 倍，且点精度不降反升。

（3）外部效度验证成果

跨窟留一验证：物理模型在第 71 窟标定，在第 87 窟检验。6 项指标中 5 项通过，支持“模型学到的是窟内外传递结构的共性，而非过拟合单一洞窟”。

ICCP 真实洞穴观测验证：以受光区逐时观测驱动、深处逐时 RH 为预报目标，8 个有效洞上算子 𝑅2中位数 +0.641，一阶传递函数−0.255（7/8 洞占优、RMSE 减半）。

同窟同期实测对照：与 Gong et al. 2025 第 71 窟实测对照，温度统计量从未参与标定，年均气温差 0.45 K、暖端极值差 0.22 K。

（4）系统原型与交互效果（前端页面）

系统采用 Flask 3.1.2 + 本地内联 ECharts 构建四页面可视化看板，无 CDN 依赖，支持断网运行。四个页面分别为：

1.总览页：展示多要素预测曲线、风险仪表盘与运行状态（截图）

2.对比页：多模型精度与能效对比（截图）

3.验证页：跨窟留一与 ICCP 验证结果（截图）

4.回放页：离线数据回放与自动回退（截图）

2.效果验证

（1）与 MSE 训练的对比

本作品立论基础是目标函数错配：标准 MSE 训练下，窟内 RH 点 𝑅2=0.585

看似不错，但超阈召回率仅 0.047，漏报 95% 以上，F1 仅 0.072。风险对齐训练后，F1 提升至 0.164（+127%），AUC 由 0.862 提升至 0.903，召回率由 0.047 提升至 0.186，点 𝑅2由 0.585 提升至 0.655。F1 在验证/测试两段 × 24/48/72 h 六个格子上全部提升；AUC 在 62% 口径下六个格子同样全部为正增益。该对比说明：风险对齐没有牺牲点精度，而是把模型容量从“平均拟合”转向“尾部风险识别”。

（2）消融实验

逐配置独立选择岭回归系数 𝛽后，完整特征配置（快变延迟 + 多尺度慢变 + Magnus 耦合）在点 𝑅2、AUC、F1 三个指标上同时最优，且首次同时反超 oracle 持续性基线（F1 0.128 vs 0.092、AUC 0.860 vs 0.836）。各消融都不优于它，说明“多尺度慢变项 + Magnus 耦合项”这一物理动机的特征设计确有贡献。

（3）真实洞穴验证

ICCP 12 个真实岩溶洞穴上，算子 𝑅2中位数 +0.641vs 一阶传递函数 −0.255（7/8 洞占优、RMSE 减半）。（注：该实验只支持“输运算子架构优于一阶传递函数”的相对比较，不支撑绝对精度主张。）

（4）边界说明

2024-04-16 高湿事件（真实 72 h 峰值 89.02%）上，本作品读出峰值从 38.44% 提升至 49.11%，但仍未越过标定门限 58.25%，因此看板在该场景未触发报警。这与测试段指标一致——单一起点的 72 h 窗口本就会漏报，看板不为好看而调门限。平稳期场景复现比 1.007，说明误差主要来自极值压缩而非系统偏差。

3.应用价值

（1）把“事后处置”变为“提前 46.3 小时排班”

对开放洞窟而言，一次可预判的高湿过程意味着可以提前决定调整游客批次或临时闭窟，而这正是不可逆损伤发生前唯一的干预窗口。现有文献方法的有效预报时效不超过 24 h；本作品平均预警提前量 46.3 h，接近两个完整工作日，足以支撑“提前一天关闭洞窟或启动除湿”的管理决策周期。

（2）降低文保信息化门槛

本方案仅需公开气象数据 + 普通 CPU，即可为缺乏窟内监测设备的中小型石窟提供风险预警能力。我国石窟寺分布广、监测条件差异大，本方案不依赖专用硬件，可直接部署在景区边缘设备或研究机构的普通工作站上。

（3）可推广至其他文化遗产场景

系统的核心是一个“外场驱动 → 窟内代理 → 风险对齐”的通用范式，不依赖莫高窟的特有参数。换气量以体积流量 Q（m³/h）而非换气次数 ACH 表达——后者强依赖洞窟体积，Q 才是可迁移量。已通过跨窟留一验证（第 71 窟标定到第 87 窟检验，5/6 通过）证明其传递结构的可迁移性。可推广至云冈、龙门、大足等石窟寺，以及博物馆展陈微环境、岩画与土遗址保护。

（4）科学研究价值

将 twCRPS 从评价指标转化为训练目标，验证了“风险对齐训练”在阈值+持续时间型损伤判据下的有效性；在窟内实测标签不可得的条件下，构建了“公开外场数据 + 文献参数化物理代理 + 两条独立外部效度链路”的研究范式，为同类“目标不可观测”场景提供了可借鉴的解决方案。

六、总结与展望

1.经验总结

1.完成问题重构。

针对石窟窟内长期实测数据难以获取、传统监测以实时告警为主的问题，将“窟内湿度超阈风险”转化为可预测的人工智能问题，重点解决窟内目标不可直接获取、室外气象与窟内响应存在时滞以及预测目标与风险阈值不一致等问题。

2.形成风险导向的技术路线。

构建“室外气象驱动—窟内微环境代理—风险对齐”的整体方法，将延迟嵌入、可微输运算子、多尺度物理特征与阈值风险训练相结合，使模型不仅关注平均预测误差，也重点关注高湿风险事件的识别与提前预警。

3.建立多层次验证机制。

通过基准实验、消融实验、跨窟留一验证、同窟同步验证以及真实洞穴数据验证，对模型的预测能力、泛化能力和方法有效性进行多角度检验。同时保留实验中被否定的方案和模型局限，避免仅展示有效结果。

4.实现可运行的应用原型。

完成24–72小时窟内湿度风险预测、风险分级、预警信息展示和历史回放等功能，形成从数据处理、模型计算到结果展示的完整应用链路。系统采用CPU即可运行，为后续实际部署提供基础。

5.明确模型应用边界。

当前主体窟内序列仍主要来自文献参数化物理模型生成的合成标签，真实洞窟数据主要用于外部验证。因此，本项目验证的是“室外气象驱动窟内风险预测”这一方法链条的可行性，不能将合成数据结果等同于真实部署效果。

2.未来规划

1.加强真实数据接入。

后续结合石窟监测平台获取连续窟内温湿度数据，用于物理代理模型校准、模型训练和独立测试，逐步减少对合成标签的依赖。

2.完善窟内物理代理模型。

在现有模型基础上进一步考虑围岩热惰性、夜间长波辐射降温、洞窟通风状态以及游客活动等因素，提高对极端温湿度变化和季节性响应的刻画能力。

3.提升风险预警能力。

围绕24–72小时预测窗口继续优化高湿风险识别、提前量和极端湿度捕捉能力，使模型更加贴近实际保护场景中的预防性干预需求。

4.推动与现有监测平台衔接。

在真实数据验证基础上，将预测模型与现有石窟监测和预警系统结合，逐步形成“实时监测—风险预测—分级预警—辅助决策”的业务闭环。

5.拓展应用场景。

在完成莫高窟场景验证后，进一步探索模型向其他石窟寺、博物馆展陈环境、岩画及土遗址等封闭或半封闭文化遗产环境迁移的可行性。

七、附录

1.数据资料

（1）原始数据

1. NASA POWER 逐小时气象再分析数据：空间坐标为莫高窟本体 40.04°N / 94.81°E，时间范围 2001-01-01 至 2025-12-31，共 219,144 行 × 10 列，缺测 0。来源为 NASA POWER API v2.10.2，公开数据。

2. NOAA ISD 敦煌站 52418099999 逐小时地面观测数据：时间范围 2015–2023，该站 2023-04-28 后停报。来源为 ncei.noaa.gov 全球逐时库，公开数据。

3. ICCP 洞穴观测数据：12 个岩溶洞穴、42 台记录仪，2019-09-19 至 2021-07-04 逐小时气温与相对湿度。来源为 Zenodo 10.5281/zenodo.17505739，许可 CC-BY-4.0。

4. 文献实测数据：Gong et al. 2025 第 71 窟实测统计量、Zhang & Wang 2023 第 87 窟实测统计量，用于物理模型标定与同窟同期对照。

（2）处理后的数据

1. `code/data/interim/power_hourly_mogao_2001_2025.csv`：合并后的外场驱动序列，219,144 行 × 10 列，已统一为 UTC 时间标准，气压取 PSC。

2. `code/data/raw/power/`：逐年缓存 25 个原始 CSV 文件。

3. `code/results/`：全部实验的落盘结果，包含 25+ 个 CSV/JSON 文件，可逐项回溯。

（3）数据来源说明

1. 完整数据来源与处理说明见 `docs/02_数据集方案.md`。

2. 物理参数与文献 DOI 的逐条对照见 `docs/06_佐证材料.md` 第三节。

3. 窟内温湿度不存在公开实测数据集，本作品的窟内标签由文献参数化物理模型生成（physics-derived synthetic），不是实测值。完整声明见附录4。

2.代码与模型

（1）公开仓库

1. 仓库地址：https://github.com/Fulitau/cave-microclimate-forecast（Public，浏览器直接可访问）。

（2）核心模块

1. code/src/physics/cave_model.py`：窟内热湿耦合物理代理（岩体导热 + 通风平流，`scipy.linalg.expm` 矩阵指数精确离散化）；全部参数标注文献 DOI。

2. code/src/operator/transport.py`：延迟嵌入 Koopman/EDMD 输运算子，258 维因果特征 + 岭回归闭式解 + 分位数 IRLS 读出。

3. code/src/losses/twcrps.py`：阈值加权评分规则 twCRPS 与三级阈值决策。

4. code/src/data/power.py`：POWER 数据获取与清洗。

5. code/src/web/app.py`：Flask 本地看板（ECharts 本地内联，支持断网）。

6. code/smoke_cave.py`：物理模型断言式自检。

（3）一键复现

1. pip install -r code/requirements.txt`（需要 Python >= 3.12）。

2. python code/smoke_cave.py`：物理模型断言式自检。

3. python code/experiments/calib_cave_params.py`：用文献实测传递比标定物理模型。

4. python code/experiments/derisk_02_multihorizon.py`：主结果，多时效基线与消融。

5. python code/experiments/exp03_risk_aligned.py`：风险对齐 A/B/C 对照。

6. python code/experiments/validate_iccp.py`：真实洞穴外部效度验证。

（4）脚本与结果对应关系

1. 完整对应关系见 `code/README.md` 与 `docs/06_佐证材料.md` 第四节。

3.参考文献

[1] Gneiting, T. & Ranjan, R. (2011). Comparing density forecasts using threshold- and quantile-weighted scoring rules. JBES. DOI 10.1198/jbes.2010.08110

[2] Brunton, S. L., Brunton, B. W., Proctor, J. L. & Kutz, J. N. (2017). Chaos as an intermittently forced linear system. Nature Communications 8. DOI 10.1038/s41467-017-00030-8

[3] Gong et al. (2025). Impact of open visits on the indoor climate of Mogao Caves. npj Heritage Science 13:173. DOI 10.1038/s40494-025-01740-9

[4] Zhao et al. (2026). Single-sided natural ventilation in deep caves. npj Heritage Science. DOI 10.1038/s40494-026-02955-0

[5] Zhang, Y. & Wang, J. (2023). Maintenance schedule optimization ... Cave 87. Heritage Science 11:158. DOI 10.1038/s40494-023-01005-3

[7] (2022). Predicting indoor relative humidity exceedance ... Heritage Science. DOI 10.1186/s40494-022-00805-3

[8] (2025). 吸湿与渗透性突变阈值建议 maintained below 75%. npj Heritage Science. DOI 10.1038/s40494-025-01756-1

[9] Domínguez-Villar et al. (2023). Thermal properties of carbonate rocks. International Journal of Thermal Sciences 189:108282

[10]周启友等 (2018). 莫高窟第 108 窟窟内空气温度、湿度与气压的时空变化. 文物保护与考古科学 30(3):51-60

[11]敦煌研究院官方业务阈值 62% RH / 1500 ppm CO₂（樊锦诗 2013、郭青林 2026、汪万福公开表述）

[12]中国气象局《中国气象报》：「河西走廊里的气象步态」（记者倪永强、张宏伟，2019-10-24 二版）。https://www.cma.gov.cn/kppd/kppdqyr/kppdjsqx/202111/t20211103_4165145.html

[13]中国新闻网（2025-06-12）：文物保护气象服务联盟在敦煌成立。https://backend.chinanews.com/cul/2025/06-12/10430980.shtml

[14]敦煌研究院石窟监测中心：省级平台统一接入院属 6 处石窟，莫高窟监测 115 个洞窟。https://m.newsduan.com/static/content/TW/2023-08-22/114348326154617451.html

[15]甘肃省文物局（2025-09-22）：https://www.gswbj.gov.cn/a/2025/09/22/26066.html

[16]甘肃省人民政府办公厅《甘政办发〔2025〕21号》：「甘肃省石窟寺监测预警平台」列为重点建设项目。https://www.gansu.gov.cn/gszif/c100055/202503/174099075/files/fc134425fca24840ac32ffe6c8e1efc.pdf

[17]林波等（2013). 莫高窟第108窟岩体内温度与湿度的实测研究（页码 P89-91）。

[18]陈海玲等. 莫高窟开放/关闭洞窟相对湿度监测研究（第25/26/29/35窟，2007-2009；第465窟，2018-2019）。

4.其他材料

（1）数据真实性声明

1.  本作品的室内温湿度序列为基于文献参数化物理模型生成的合成标签（physics-derived synthetic labels），不是实测数据。原因是莫高窟及中国石窟的窟内温湿度无公开实测数据集。

2.  外场驱动数据为 NASA POWER 再分析资料（MERRA-2 及偏差订正），不是站点观测。敦煌国家气象站（ISD 52418）2023-04-28 之后停止上报。

3.  合成标签闭环仅用于算法开发；泛化性由跨窟留一验证（5/6 通过）与 ICCP 真实洞穴数据验证两条独立链路检验。

4.  所有物理参数均标注文献出处与 DOI（见 `docs/06_佐证材料.md` 第三节参数出处表与附录3）。

（2）可复现性说明

1.  ICCP 一行的「12 洞 / 42 台记录仪」来自 Zenodo 记录页元数据，无法在仓内逐条复算；仓内可复算的是 `code/results/iccp_transfer.csv`：9 个洞穴、n_test 列求和 = 16,944 个逐小时配对时次。

2.  早期材料曾写「15,700 时次」，该数字在仓内无任何落盘来源，已废弃。若被质疑，请以 16,944 与 18 条序列应答。

3.  脚本与结果的完整对应关系见 `code/README.md` 与 `docs/06_佐证材料.md` 第四节。

（3）其他成果

1.  本作品未使用第三方大模型或智能体作为算法组件。AI 部分全部为自行实现与训练的机器学习算法（Koopman/EDMD 输运算子、岭回归与分位数回归、梯度提升读出、阈值加权评分规则）。

2.  大语言模型仅用于工程辅助（文档整理、代码审阅），不参与任何数值结果的产生。